- Памятка о соблюдении правил в охранных зонах высоковольтных линий электропередач на территории  Лозновского сельского поселения

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2009 г. № 160 (далее – Правила), установлены охранные зоны вдоль воздушных линий, определяемыми параллельными прямыми, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- 220 кВ – 25 м.,

- 330, 500 кВ – 30 м.

Запрещается в охранной зоне осуществлять действия, нарушающие п. 8 -10 Правил:
п 8. В охранных зонах, запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры;
   б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
  в) разводить огонь в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи;
   г) размещать свалки;

п 9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, запрещается:

а) складировать иди размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном, порядке работ;

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов;
п 10. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
 а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

д) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров;

е) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

Кроме того, отдыхающим, туристам, охотникам и рыболовам, находящимся на территории Красноярского сельского поселения в рамках соблюдений Правил в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) категорически запрещено совершать те или иные действия, которые могут привести к поражению электрическим током и нарушить электроснабжения потребителей (рыбалка и охота в охранных зонах ВЛ).

О замеченных неисправностях или угрозе сохранности электрических сетей, просим сообщать по адресу: 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 55/16, филиал «Россети ФСК ЕЭС Ростовское ПМЭС» или по телефону - диспетчер 8-863-269-47-15.

Администрации Лозновского  сельского поселения

Цимлянского района Ростовской области